# MÓDULO 3: PROTOCOLO CAN Y OBD II

## Objetivo

Interpretar correctamente señales de red CAN y utilizar el puerto OBD II de forma segura y profesional durante instalaciones, diagnósticos y configuraciones de dispositivos telemáticos.

## 3.1 CAN Bus (Controller Area Network)

### 3.1.1 ¿Qué es CAN Bus?

CAN es una red de comunicación multiplexada utilizada para que los módulos electrónicos del vehículo intercambien información sin necesidad de cableado punto a punto.

Permite que múltiples módulos compartan datos como:

- Revoluciones del motor

- Velocidad del vehículo

- Estado de puertas

- Nivel de combustible

- Temperatura

- Datos de ABS y dirección

En lugar de cables individuales por señal, se usa un par trenzado compartido.

### 3.1.2 Comunicación Diferencial

La red CAN trabaja con 2 cables que transmiten señales inversas entre sí:

- CAN High (CAN H)

- CAN Low (CAN L)

#### 3.1.2.1 Funcionamiento básico

Estado reposo:

- CAN H ≈ 2.5V

- CAN L ≈ 2.5V

Estado dominante:

- CAN H ≈ 3.5V

- CAN L ≈ 1.5V

Lo importante no es el voltaje individual, sino la diferencia entre ambos.

Esto permite:

✔ Alta inmunidad al ruido

✔ Menor interferencia electromagnética

✔ Comunicación estable en ambiente automotriz

### 3.1.3 Voltaje promedio (2.5V)

En reposo, ambos cables permanecen en 2.5V. Si al medir con multímetro observas:

- 0V → posible corto a tierra

- 12V → posible corto a alimentación

- 5V fijo → posible falla de módulo

- Diferencia permanente sin variación → red bloqueada

La lectura correcta en reposo es aproximadamente 2.5V en ambos cables.

### 3.1.4 Velocidad de Comunicación

Las redes CAN pueden clasificarse en:

| Tipo | Velocidad típica | Uso |
| --- | --- | --- |
| CAN Alta Velocidad | 500 kbps | Motor, ABS, transmisión |
| CAN Media | 250 kbps | Confort |
| CAN Baja | 125 kbps | Carrocería |

En aplicaciones GPS normalmente se trabaja con:

👉 CAN HS (500 kbps)

### 3.1.5 Topología de la Red

- Configuración tipo bus

- Resistencias de terminación de 120 ohms en extremos

- Resistencia total esperada: 60 ohms (medida entre CAN H y CAN L con red apagada)

Si se mide:

- 120 ohms → falta una terminación

- 0 ohms → corto entre líneas

- 60 ohms → circuito abierto

### 3.1.6 Riesgos al intervenir incorrectamente el CAN

Nunca:

❌ Cortar el par trenzado

❌ Separar excesivamente el trenzado

❌ Perforar con lámpara de prueba

❌ Empalmar sin soldadura adecuada

Posibles consecuencias:

- Vehículo no arranca

- Tablero con múltiples testigos

- Pérdida de comunicación total

- Bloqueo de módulos críticos

## 3.2 Puerto OBD II

### 3.2.1 ¿Qué es OBD II?

OBD II (On Board Diagnostics) es un conector estandarizado que permite:

- Diagnóstico electrónico

- Lectura de códigos de falla

- Acceso a datos en tiempo real

- Comunicación con la red CAN

Es el punto más seguro para obtener información sin intervenir directamente el arnés.

### 3.2.2 Ubicación común

Generalmente se encuentra:

- Debajo del tablero

- Lado conductor

- Cerca de la columna de dirección

### 3.2.3 Configuración de Pines (Pinout) Básico OBD II

Conector de 16 pines. Los más relevantes para instaladores GPS son:

| Pin | Función |
| --- | --- |
| 4 | Tierra chasis |
| 5 | Tierra señal |
| 6 | CAN High |
| 14 | CAN Low |
| 16 | +12V batería |

### 3.2.4 Uso Correcto del Puerto OBD

Buenas prácticas:

✔ Verificar alimentación en pin 16

✔ Confirmar tierras en pines 4 y 5

✔ Medir 60Ω entre 6 y 14 (vehículo apagado)

✔ No forzar el conector

✔ No usar extensiones de mala calidad

### 3.2.5 Riesgos del mal uso

- Dañar pines internos

- Generar falso contacto

- Interrumpir comunicación CAN

- Descargar batería si el equipo queda activo permanentemente

## 3.3 Interpretación de Señales CAN para GPS

Los equipos telemáticos pueden obtener:

- RPM

- Velocidad real

- Pedal de acelerador

- Nivel de combustible

- Códigos DTC

Ventajas frente a conexión analógica:

✔ Mayor precisión

✔ Menos cableado

✔ Instalación menos invasiva✔ Mayor estabilidad

## 3.4 Comparación: Conexión Directa vs Cable “Y” para OBD

| Método | Ventaja | Riesgo |
| --- | --- | --- |
| Empalme directo CAN | Instalación fija | Alto si no se protege |
| Cable “Y” para OBD | No invasivo | Puede ser removido fácilmente |

## 3.5 Buenas Prácticas Profesionales

✔ Confirmar tipo de red antes de conectar

✔ Usar interfaces CAN certificadas

✔ No intervenir red sin esquema eléctrico

✔ Documentar punto de conexión

✔ Probar comunicación antes de cerrar instalación

## 3.6 Conclusión del Módulo

La red CAN es el sistema nervioso del vehículo moderno. El puerto OBD es la puerta de acceso controlada.

Un Técnico certificado debe:

- Entender la lógica diferencial

- Saber medir correctamente

- Interpretar valores normales

- Conectar sin comprometer la integridad de la red